# WIADOMOŚCI POMOCNICZE DO DYSKUSJI Z UCZNIAMI

1.Elementy konstrukcyjne poddawane rozciąganiu:

- cięgna : łańcuchy, liny, druty

- sprężyny

2. Elementy poddawane ściskaniu:

- słupy, czyli pręty pracujące w położeniu pionowym

- sprężyny

3. Elementy poddawane ścinaniu:

- połączenia : nitowe, sworzniowe, śrubowe, spawane

4.Elementy poddawane skręcaniu:

- wały napędowe (oparte na łożyskach) na których oparte są koła pasowe, zębate

- sprężyny

5.Elementy narażone na obciążenia złożone

- wał na którym osadzone są koła pasowe – siły napięcia pasów wywołują skręcanie i zginanie wałów

6.Elementy maszyn narażone na obciążenia dynamiczne:

- korbowód silnika tłokowego spalinowego poddawany na przemian siłom rozciągającym i ściskającym (poszczególne punkty korbowodu poruszają się z różnymi prędkościami)

- fundamenty pod maszyny posiadające elementy w ruchu obrotowym i umieszczone mimośrodowo względem osi obrotu

- fundamenty pod młoty

- młot prasy pneumatycznej lub bijak kafara

W obciążeniach dynamicznych powstają dodatkowe naprężenia i odkształcenia spowodowane siłami bezwładności

7. Przykłady obciążeń statycznych

- ciężar belki

- ciśnienie spalin na powierzchnie tłoka